Dobrý den, Přeposílám vyjádření od autorizovaného dopravního inženýra, který danou lokalitu navrhoval. Doprava v klidu V rámci projektové dokumentace stavby„Staré Hradiště lokalita pro výstavbu 50 RD, SO 101 Komunikace a zpevněné plochy“ bylo ověřeno řešení dopravy v klidu ve vazbě na požadavky Změny č. 3 Územního plánu Staré Hradiště, účinn Navržené řešení zajišťuje parkování jak na soukromých pozemcích jednotlivých rodinných domů, tak na veřejně přístupných plochách. V souladu s požadavky územního plánu jsou na každém pozemku rodinného domu navržena dvě parkovací stání, což při 49 rodinných domech představuje celkem 98 parkovacích s Z doloženého výpočtu dopravy v klidu vyplývá, že minimální požadovaný počet parkovacích stání dle Vyhlášky č. 146/2024 Sb., přílohy č. 1, činí pro předmětný záměr 49 stání. Územní plán obce Staré Hradiště ve znění Změny č. 3 stanovuje pro rodinné domy zajištění parkování na vlastních pozemcích v rozsahu dvou stání na jeden rodinný dům, což je návrhem plně respektováno. Požadavek na návštěvnická parkovací stání není v regulativech územního plánu samostatně stanoven, proto byl jejich počet posouzen podle citované vyhlášky. Potřebný počet návštěvnických stání vychází na 5 stání, přičemž projekt navrhuje celkem 26 veřejně přístupných parkovacích míst, a požadavek tak významně převyšuje. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že navržené řešení dopravy v klidu je z hlediska počtu i rozmístění parkovacích stání dostatečné, odpovídá charakteru navrhované obytné zástavby a je v souladu s požadavky Změny č. 3 Územního plánu Staré Hradiště i s požadavky Vyhlášky č. 146/2024 Sb. Navržená kapacita vytváří dostatečnou rezervu pro potřeby obyvatel lokality i pro návštěvnickou dopravu a nevyvolává nedostatek p Hezký den, S pozdravem Ing. Dárius Bolješik Projektant dopravních staveb Velkopavlovická 4065/3 628 00 Brno - Vinohra