Zástupce města: Mgr. Benedikt Lavrinčík, starosta

Osoby za CETIN: Josef Minář

Zápis

- Definice projektu

  - Zástupce společnosti CETIN představil zástupci obce záměr na připojení domácností a institucí ve měste Úsov, na optickou síť CETIN. Podrobnosti záměru včetně rozsahu a tras budou řešeny v projektové dokumentaci zadané subdodavateli společnosti CETIN (bude upřesněno).

  - Náklady na modernizaci sítě ponese společnost CETIN, po obci nebude vyžadována žádná spoluúčast.

- Prvotní zpětná vazba obce

  - Zástupce města informoval, že téměř v celé obci je již položena optická infrastruktura konkurence a v některých místech je již zprovozněna. Infrastruktura byla vybudována při opravách VO a položení nových chodníků v obci. Vlastníkem infrastruktury je soukromá společnost POPmedia s.r.o. z Litovle. V současné době není pokryta pouze část náměstí (v dosahu HDPE CETIN) a okrajové části obce.

  - V oblasti navržených tras zástupce obce na první pohled neidentifikoval žádné závažné překážky bránící výstavbě optické sítě v celé obci.

  - Povrchy a požadavky obce na jejich úpravu:

    - Veškeré opravy povrchů budou prováděny s patřičným zhutněním podkladu, aby nedocházelo k propadání povrchu.

    - Lokality obsahující travnatý pás vedle chodníku nebo vedle komunikace lze pro optické vedení využít a jejich oprava je možná v šířce rýhy se zatravněním.

    - Chodníky ze zámkové dlažby je třeba uvést do původního stavu s úpravou v šířce rýhy.

    - Překop asfaltové komunikace v majetku obce je možný s opravou v šířce rýhy.

  - V místní části nedisponuje obec vlastními prázdnými chráničkami, nebo jiným typem pasivní infrastruktury pro případné využití v rámci záměru výstavby optické sítě.

- Ostatní

  - Nové sloupy –

    - Zástupce obce konstatoval, že je pro stavbu optické sítě v rámci výstavby není možné provádět výstavbu nových sloupů.

  - Microtrenching –

    - Zástupce obce konstatoval, že pro stavbu optické sítě v rámci výstavby není možné provádět výstavbu touto technologií.

- Služebnosti (věcná břemena)

  - U stávajících metalických tras proběhne modernizace na optickou síť v rámci existujícího ochranného pásma (uznána věcná břemena-bez poplatku).

  - U dokopů bude v rámci nových tras cena věcných břemen vypočtena dle platné legislativy

- Zábory

  - Poplatek za zábory veřejného prostranství může být stanoven v symbolické výši (např. do 100 Kč bez DPH) na celý projekt. Ve městě není poplatek účtován.

- Souhlas s umístěním přípojky (tzv. akvizice)

  - Zástupce společnosti CETIN informoval, že získávání souhlasů s umístěním přípojky pro novou optickou síť (majitel každého připojeného domu musí souhlasit) bude pro CETIN zajišťovat buď interní zaměstnanec společnosti nebo jeden z jeho externích partnerů.

- Závěrečné zhodnocení a dohoda

  - Zástupce obce představený záměr vzal na vědomí.

  - Zastupitelstvo / Rada

    - Zástupce obce vše domluvené projedná formálně na jednání rady nebo zastupitelstva obce. Odsouhlasení záměru bude zaneseno v souhrnném usnesení

    - Návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce

[●] schvaluje předložený záměr společnosti CETIN uskutečnit na území obce výstavbu optické sítě umístěním podzemního vedení, jednorázově či po jednotlivých etapách.

[●] schvaluje, že součet jednorázových úplat, které společnost CETIN bude dle smluv o zřízení služebnosti nebo smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti povinna zaplatit obci za zřízení služebností k nemovitým věcem ve vlastnictví obce pro zajištění práv společnosti CETIN užívat nemovité věci ve vlastnictví obce k umístnění a provozování podzemního vedení nebude vyšší než 10 000 Kč.

Zapsal: Josef Minář, CETIN

Ověřil: Mgr. Benedikt Lavrinčík, starosta