Město Úsov

nám. Míru 86, 789 73 Úsov

IČO: 00303500

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO STŘEDISKA ODPADŮ ÚSOV

Provozovatel:    	Město Úsov

nám. Míru 86

789 73 Úsov

IČO: 00303500

Zpracoval:	Mgr. Benedikt Lavrinčík

starosta

Za provozovatele schválil:

Rada města č. 13 dne 31. 5. 2023

Název: SBĚRNÝ DVŮR ÚSOV

Identifikační údaje vlastníka:

Město Úsov, nám. Míru 86, 789 73 Úsov

IČ: 00303500

DIČ: CZ00303500

Statutární zástupce: Mgr. Benedikt Lavrinčík, starosta

Telefon: 583 435 054

Identifikační údaje provozovatele:

Město Úsov, nám. Míru 86, 789 73 Úsov

IČ: 00303500

DIČ: CZ00303500

Adresa sběrného dvoru:

ul. Pančava 377,789 73 Úsov, na pozemku p. č. 761/1, v k. ú. Úsov-město

Kolaudační souhlas č. MUMO-OSU/32820/18

Zodpovědná osoba:

Petr Demel, vedoucí SD tel: 725 019 246

Důležitá telefonní čísla:

Integrovaný záchranný systém                     112

Hasičský záchranný sbor                                150

Policie                                                                158

Lékařská záchranná služba                            155

Platnost provozního řádu:

Platnost tohoto provozního řádu je pět let. V případě potřeby bude aktualizován.

Kapacity stavby

Celková plocha areálu – 797 m2 vč. sjezdu (779 m2 oplocených)

Odpady kategorie O  10t/den     550 t/rok

Odpady kategorie N    2t/den        80 t/rok

1. Přehled odpadů:

a) odpady přijímané do sběrného dvoru

| Katalogové číslo | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové, mazací oleje | N |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 01 11 | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O |
| 16 01 13 | Brzdové kapaliny | N |
| 16 01 14 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 01 01 | beton | O |
| 17 01 02 | cihly | O |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 08 01 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 10 | Oděvy | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 20 01 13 | Rozpouštědla | N |
| 20 01 14 | Kyseliny | N |
| 20 01 15 | Zásady | N |
| 20 01 17 | Fotochemikálie | N |
| 20 01 19 | Pesticidy | N |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N |
| 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N |
| 20 01 28 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 | O |
| 20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N |
| 20 01 30 | Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 | O |
| 20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika | N |
| 20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | N |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N |
| 20 01 34 | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | O |
| 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236) | N |
| 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 01 40 | Kovy | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O |

b) odpady vznikající provozem sběrného dvoru:

15 01 10 N   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné

15 02 02 N   Absorbační činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami.

2. Popis sběrného dvoru:

Sběrný dvůr se nachází v nezastavěném území na pozemku města Úsov p. č. 761/1, v k. ú. Úsov - město. Jde o zhruba obdélníkový rovinatý pozemek, přístupný vjezdem z místní zpevněné komunikace (ulice Pančava, vedle ČOV).

Zpevněná plocha dvora o výměře 779 m2 je oplocena ocelovým pletivem a částečně betonovým plotem. Na ploše je umístěna vrátnice, váha, kontejnery na NO a dále volně stojící kontejnery na odpad. Kontejnery a další shromažďovací prostředky jsou rozmístěny dle plánku, který je přílohou tohoto provozního řádu.

Veškeré odpady jsou následovně předávány osobám oprávněným k jejich likvidaci či dalšímu využití.

Sběrné prostředky jsou rozmístěny podle plánu, který je přílohou č. 1 tohoto provozního řádu. Odpad bude umístěn do označených kontejnerů, po jejich naplnění budou odvezen k dalšímu zpracování do odpovídajících zařízení.

3. Účel sběrného dvoru:

Sběrný dvůr je určen pro sběr a třídění odpadů kategorie „O“ a „N“. Účelem zřízení sběrného dvora je snížení množství skládkování materiálově a energeticky využitelných odpadů. Sběrný dvůr je rovněž místem zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení od občanů a podnikajících fyzických a právnických osob. Tato elektrozařízení musí splňovat podmínky kompletnosti, stanovené kolektivními systémy, které zajišťují jejich zpětný odběr. Druhy odpadu, jsou vypsány na informační desce s otvírací dobou u vstupní brány.

Sběrný dvůr města Úsov je součástí systému pro nakládání s komunálním odpadem na území města Úsov ve smyslu OZV Města Úsov č. 1/2015.

4. Obecná pravidla přejímky odpadů:

1. Osoba přivážející odpad předloží průkaz totožnosti pro doložení místa trvalého pobytu. (chataři, chalupáři doklad o vlastnictví nemovitosti). Bez předložení dokladu nebude odpad přijat. Obyvatelé Úsova, Bezděkova, Klopiny a Stavenice, jsou osvobozeni od poplatku. Ostatní osoby platí poplatek 5,- Kč za kg.

Dodržení obecných požadavků

- Sběrné místo bude provozováno pod kontrolou obsluhy, která potřebné údaje eviduje v provozním deníku. K určování hmotnosti používá běhounovou můstkovou váhu.

- Kontaminace povrchových a podzemních vod.

Odpady jsou ukládány do typizovaných kontejnerů dle kategorie odpadů. Kromě toho            jsou sběrné nádoby s NO uskladněny v typovém skladu s vodohospodářsky zabezpečenou podlahou a havarijní jímkou. Otevřené kontejnery jsou v případě potřeby plachtovány.

Ochrana před šířením zápachu. Odpady kompostovatelné (odpad ze zeleně, travní seče) budou shromažďovány pouze do doby naplnění sběrné nádoby, takže nedochází k rozkladným procesům, které jsou zdrojem zápachu. NO jsou skladovány v atestovaných a uzavřených kontejnerech. SD leží mimo obytnou část obce.

- Ochrana proti úletu lehkých částic

Řešena použitím uzavřených kontejnerů, nebo plachtováním. Za čistotu vlastního           areálu i jeho okolí odpovídá provozovatel.

- Ochrana proti vstupu nepovolaných osob

Areál sběrného střediska je oplocen. Kontejnery (nádoby) s NO jsou umístěny     v uzamykatelných prostorech uvnitř oplocení.

5. Odpady, které nelze přijmout do sběrného dvoru:

1. Odpady, které nejsou vyjmenovány ve výše uvedeném „Přehledu odpadů“.

2. Odpady od osob, které se neprokážou dokladem totožnosti.

3. Stavební odpady v množství nad 500 kg.

4. V případě nepřijetí odpadu, provede obsluha SD nejpozději do pěti pracovních dnů,

ohlášení na Životní prostředí Olomouckého kraje.

6. Organizační zajištění provozu sběrného dvoru:

Provoz sběrného dvora zajišťuje Město Úsov.

Dohled a kontrolu provádí: Petr Demel, vedoucí SD.

7. Provozní doba sběrného dvoru:

Pondělí:   14:00 – 17:00 hod

Úterý :       9:00 – 11:00 hod.

Čtvrtek:   14:00 – 17:00 hod.

Pátek:        9:00 – 11:00 hod.

mimo státních svátků

8. Vedení evidence odpadů přijímaných do sběrného dvoru

Evidence odpadů bude vedena a následně ohlašována podle ustanovení § 39 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech, s náležitostmi stanovenými dle vyhlášky MŽP č. 383/2001

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.

Odpad je evidován v předem dohodnutých formulářích a je zaevidován bezprostředně po převzetí.

9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

Dozor na sběrném dvoře a manipulaci s odpady smí provádět osoba řádně poučená a proškolená. Každý nový pracovník absolvuje školení o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, zahrnující i zásady protipožární ochrany, nakládání s odpady a další. Dále musí být seznámen s provozním řádem sběrného dvoru. Pracovník sběrného dvoru je vybaven osobními ochrannými prostředky, jako např. pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, ochrana hlavy, očí, respirátor.

Lékárnička je umístěna v kanceláři sběrného dvoru (vrátnice).

Sociální zařízení a možnost osobní hygieny je zajištěno ve vedlejší budově ČOV.

10.  Opatření k omezení negativních vlivů sběrného dvoru a opatření pro případ havárie

Obsluha sběrného dvoru je poučena o postupu v případě havárie.

Úkapy nebezpečných látek budou likvidovány pomocí sorbentu (např. vapex) nebo jinou vhodnou látkou, kterou má obsluha k dispozici (písek, suché dřevěné piliny apod.)

Obsluha je rovněž vybavena těmito prostředky k likvidaci havárie: lopata, krumpáč, hrábě, prázdné barely, kontejner, osobní ochranné pomůcky pro pracovníky.

Požární ochrana je zajištěna hasicími přístroji, jejich umístění je vyznačeno v příloze č. 1 tohoto provozního řádu.

11. Provozní deník

V kanceláři sběrného dvoru je umístěn provozní deník pro záznam návštěv, kontrol, servisních prohlídek, záznamů o údržbě zařízení a závad, které se vyskytnou v rámci provozu sběrného dvoru. Provozní deník slouží rovněž k záznamu havárií (popis vzniku, průběhu a způsobu odstranění).

Vést průběžně provozní deník je povinen pověřený pracovník sběrného dvoru.

V Úsově …………………….

Za Město Úsov:

…………………………………………………………………………

Mgr. Benedikt Lavrinčík, starosta města