Příloha k ZVA - Zpráva o průběhu realizace dotované akce

„Kaple nad Prokopovým pramenem – Mukov“

Identifikační číslo EDS: 117D815004229

Restaurovaná Kaple se nachází na okraji obce Mukov, kde byla vystavěna na paměť sv. Prokopa. Kaple je historická cihlová stavba čtvercového půdorysu s dvěma opěrnými náběhy po stranách štítu.

Před restaurováním se Kaple nacházela v torzálním stavu, utopena v terénu, bez střechy. Boční opěrné pilíře byly staticky uvolněny a štít nad klenutým širokým vstupem chyběl. Starší omítky na čelní straně a v interiéru byly zničené. Vstupní dveře úplně chyběly a dlažba se pod nánosem zničila.

Cílem obnovy kaple bylo její uvedení do původního stavu podle dochovaných dobových pohlednic. Terén kolem kaple musel být snížen zhruba o 40 cm na původní úroveň. Podlaha kaple se musela úplně odstranit a na vrstvu písku s vápnem položit nová cihlová podlaha. Zničené omítky jak venkovní, tak i interiérové byly oklepány a znovu naštukovány. Zdi interiéru jsou opatřeny nátěrem v odstínu lomené bílé. Odtržené boční pilíře, byly zajištěny betonovými patkami pod úrovní terénu. Štít byl nově dostavěn z cihel, zchátralé zdivo bylo zednicky vyměněno. Dále byl vybudován nový krov z trámů a latí, na které byla položena krytina z pálených tašek. Střecha na zadní straně štítu byla oplechována titanzinkem. Vstup je osazen novým pískovcovým prahem a na kované háky jsou zavěšeny nové dvoukřídlé dubové dveře s rámem. Kolem Kaple byly provedeny terénní úpravy, navezena ornice a vysázená tráva.

V rámci realizace této akce byly dodrženy veškeré podmínky Rozhodnutí poskytovatele dotace.

V Hrobčicích 20.1.2017

Jana Syslová

starostka obce